Вариант 0

1. Классификация промышленных роботов.

1. По виду производства промышленных роботов делят на специальные, специализированные и универсальные.

- Специальные выполняют определенную технологическую операцию или вспомогательную модель оборудования;

- Специализированные выполняют операции одного вида, например, сварку, сборку и обслуживают определенную группу моделей оборудования;

- Универсальные являются наиболее усовершенствованными представителями промышленных роботов, служат для выполнения разных операций и функционируют с оборудованием различного назначения (разнородных операций).

2. По грузоподъемности различают сверхлегкие (грузоподъемность не более 1 кг.), легкие (грузоподъемность от 1 до 10 кг.), средние (грузоподъемность от 10 до 200 кг.), тяжелые (грузоподъемность от 200 до 1000 кг.) и сверхтяжелые (где грузоподъемность свыше 1000 кг.).

3. По возможности передвижения промышленных роботов подразделяют на стационарные и подвесные.

- Стационарные имеют ориентирующие и транспортирующие движения;

- Транспортирующие дополнительно к этим двум движениям (ориентирующие и транспортирующие) и координатные перемещения.

4. По числу степеней подвижности выпускают роботы с количеством осей до 6 (шести).

5. По способу установки промышленных роботов делят на встроенные (хотя встроенные промышленные роботы и считаются компактными в плане габаритов, но при этом они обслуживают только один станок), подвесные и напольные (возможность обслуживания до 2-х и более станков, но при этом они имеют более сложные задачи, например обеспечить смену инструмента).

6. По виду управления ПР различают:

- Роботы с погромным управлением (цикловым, числовым, позиционным и контурным);

- Роботы с адаптивным управлением (промышленные роботы с адаптивным управлением имеют измерительные устройства и устройства для восприятия внешней среды, управляющая программа или УП в этом случае не должна содержать всю необходимую информацию).

7. По способу программирования различают промышленных роботов программируемые обучением (по методу обучения оператор, управляя промышленным роботом приводит его из одного конечного положения в другое через серию точек, которые фиксируются в запоминающем устройстве промышленного робота и при обработке следующих деталей захватное устройство будет двигаться по этим точкам) и аналитические (путем расчета программ).

2. Краткое описание (с рисунком) работы робототехнического комплекса обметывания петель ОП-1 в швейной промышленности

Современное производство на текстильной и легкой промышленности является автоматизированным и роботизированным. На этих технологических операциях применяются манипуляционные механизмы традиционной последовательной структуры с разным числом степеней свободы. Приведем некоторые примеры по манипуляционным механизмам. В состав и структуру автоматизированного (роботизированного) ткацкого производства входят: устройство хранения; штабелирующее устройство; тара с пряжей; накопительное перегрузочное устройство; роботизированная транспортная система; запарные камеры; транспортный подвесной или напольный робот; ткацкие станки; промышленный робот.

В робототехническом комплексе обметывания петель ОП-1 предназначен для обметывания петель на сорочках. Кроме швейного полуавтомата в комплекс входит робот ПР-5 с системой управления, с двумя степенями свободы.

Рабочий орган совершает подъем и поворот. Робот захватным устройством отделяет манжету, поворачивается 600 и укладывает ее в швейный автомат. После окончания обработки захватным устройством переносит в кассету-накопитель.

а)	б)

Рис. 1. Промышленный робот, применяемый в швейном производстве а – компоновочная схема, б – кинематическая схема

3. Объект манипулирования массой m=10 кг удерживается в призматических губках схвата (рис. 1). Коэффициент трения в месте соприкосновения губок схвата с объектом манипулирования μ=0,1, φ1=φ2=60°. Рассчитать силы N1, N2, действующие в местах контакта объекта манипулирования с губками схвата.

Решение

Ri=mg2cosφ+μsinφ

Ni=Risinφ+μcosφ2cosφ+μsinφ

Ri=10*9,82cos60+0,1sin60=982*(0,5+0,1*0,867)=981,1734=83,5

Ni=83,5sin60+0,1*cos602*(0,5+0,1*0,867)=83,50,867+0,1*0,51,1734=83,5*0,78=65,13

Вариант 6

1. Задачи кинематического исследования промышленных роботов.

Составляется расчетная кинематическая модель, в которую входят размеры звеньев, количество и распределение кинематических пар. Положение кинематической цепи в пространстве определяется с помощью обобщенных координат qi (I = 1,2,…,n), которые характеризуют относительные перемещения звеньев как поступательные, так и вращательные.

Рис. 1. Расчетные математические модели.

Координаты концевой точки манипулятора Р в рабочем пространстве определяются для первого случая (рис. 1. а):

xp = r*cosj, yp = r*sinj, zp = z;

Для второго случая (рис. 1.б):

xp = r*cosj1*cosj2, yp = r*sinj1*cosj2, zp = l + r*sinj2;

Для третьего случая (рис. 1. в):

xp = l2*cosj1*cosj2 + l3*cosj1*cos(j2 + j1),

yp = l2*sinj1*cosj2 + l3*sinj1*cos(j2 + j1),

zp = l1 + l2*sinj2 + l3*sin(j2 + j1).

Эти соотношения и служат основой для кинематических исследований манипуляторов промышленных роботов.

Решается прямая и обратная задачи о положении манипуляторов. Прямая задача состоит в расчете положения манипулятора (рабочего органа Р и всех звеньев) по заданным относительным перемещениям qi в кинематических парах. При этом определяется либо конечное число положений, либо перемещение во времени qi(t). Таким образом, в прямой задаче рассчитывают геометрические характеристики рабочей зоны робота при конструктивных ограничениях диапазонов возможного изменения обобщенных координат, точностные характеристики позиционирования и движения при заданных исходных погрешностях элементов, а также сервисные характеристики.

Обратная задача состоит в определении обобщенных координат qi по заданному в опорной системе координат (x, y, z) положению рабочего органа Р или любого звена манипулятора. При этом, как и в прямой задаче, речь может идти о конечном числе положений, либо о законе движения рабочего органа x(t), y(t), z(t) для которого вычисляются законы изменения обобщенных координат qi(t) звеньев. В аналогичных постановках решаются задачи об определении линейных и угловых скоростей и ускорений рабочего органа Р и звеньев манипулятора.

Так, например, аналитическое решение обратной задачи для ранее рассмотренных кинематических моделей манипуляторов можно получить в следующем виде:

r = (xp2 + yp2)1/2 ; j = arctg (yp/xh) ; z = zp; (первая модель)

r = [ xp2 + yp2 + ( zp – l)2]1/2 ; φ1 = arctg (yp/xp);

j2 = arctg [(zp – l)/(xp2 + yp2)1/2] (вторая модель)

2. Краткое описание (с рисунком) робототехнического комплекса для влажностно-вакуумной тепловой обработки обуви и операции взъерошивания верха обуви в обувном производстве [4, с. 158 – 160].

Обувное производство характеризуется сложными технологическими процессами, большим выпуском разнообразной продукции. Основные технологические процессы высоко автоматизированы. Однако доля ручного труда приходится на подготовительное производство, вспомогательные операции (перекладка обуви, загрузка обуви в сушильные камеры)

Анализ ручных операций показывает, что вариабельность характеристик обувного производства, большой разброс в требованиях точности, зон обслуживания затрудняет использование стандартных промышленных роботов. Для съема обуви с технологического оборудования нужен робот небольшой грузоподъемности, имеющей одну-две степени свободы.

22

Для загрузки обуви с колодками в сушильную камеру требуется робот с грузоподъемностью до 10-15 кг, с перемещением до нескольких метров с тремя-четырьмя степенями свободы.

а)

Для выполнения основных технологических операций (взъерошивание, нанесение клея) требуется робот с обратной связью, с грузоподъемностью до 15 кг и пятью-шестью степенями свободы. Разработаны образцы модульных промышленных роботов с различным число степеней свободы типа МО (модульный, обувной). Эти манипуляционные механизмы выполнены в виде открытых кинематических цепей (рис.1.11).

б)	в)

Рис. 1. Кинематические схемы роботов в обувной промышленности

а – с двумя степенями свободы, б –с четырьмя степенями свободы

Промышленные роботы работают в цилиндрической системе координат и предназначены для выполнения в робототехнических системах перегрузочные операции на межоперационных складах, технологическом оборудовании и в транспортных системах. Также робот МО-2 может применяться в робототехниче-

23

ском комплексе по влажно-вакуумной тепловой обработке. Исполнительный орган снимает и переносит колодки с обувью в камеру.

Для выполнения основных технологических операций (взъерошивание, нанесение клея на затяжную кромку) может быть использован промышленный робот МО-3 (рис.1.12). Исполнительный орган перемещается по замкнутой траектории, причем важными параметрами являются угловая и линейная скорость движения инструмента, а также усилие, действующее на кромку верха обуви.

Рис. 2 Робот МО-3

Промышленный робот МО-3 обладает пятью степенями свободы.

3. Объект манипулирования массой m=2,8 кг удерживается в схвате (рис. 7). Рассчитать силы R1 и R2, действующие в местах контакта объекта манипулирования с губками схвата, если L=80 мм, a=20мм.

Решение

R1=L+aL*Q

R2=-aL+Q

R1=0,08+0,020,08*27,44=34,3

R2=-aL+Q=-0,020,08+27,44=27,19